نام و نام خانوادگی:                                                       کد ملی:

1. واحد مقدار کل غلظت ,THM در آب آشامیدنی جمع کل CHBr3 ، CHCLBr2 ، CHCL2Br ، CHBR3  بر حسب کدام یک از موارد زیر است؟

الف) اکی والان در لیتر
ب) میلی اکی والان در لیتر
ج) میکروگرم در لیتر
د) بر حسب يون -Cl و میلی گرم در لیتر

2. مقدار بیش از حد مجاز کدامیک از موارد زیر که جزء استانداردهای اولیه آب آشامیدنی (EPA) محسوب می گردند در انسان احتمال ایجاد سرطان دارد؟

الف) اتیلن دی بروماید، تتراکلرواتیلن
ب) کادمیوم، سلنیوم
ج) ۲-۴-۵-تری کلروفنوکسی استیک اسید، اتیل بنزن
د) تولوئن – استایرن

3. کدام گزینه جزء پارامترهای زیبایی شناختی و گوارایی آب شرب می باشد؟

الف) سختی، کلرور، کدورت، رنگ
ب) کلرور، کدورت، رنگ، نیترات
ج) کدورت، رنگ، نیترات، سختی
د) رنگ، سختی، سولفات، فلوئور

4. کدام یک از موارد زیر از استانداردهای کیفی اولیه آب شرب میباشد؟

الف) سختی        ب) آلومینیم              ج) کلراید این              د) نیترات

5. کدام ملح در آب آشامیدنی در کمترین غلظت، اثر سود بیشتری روی بدن انسان و حیوان دارد؟

الف) کلرور     ب) فلوئور          ج) نیترات            د) سولفات

6. تری هالومتانها جزء کدامیک از استانداردهای آب آشامیدنی است؟

الف) استانداردهای اولیه                                              ب) استانداردهای ثانویه
ج) جزء استانداردهای اولیه و ثانویه نمی باشد                    د) فقط کلروفرم آنها جزء استانداردهای ثانویه می باشد

7. تری هالومتانها (THM) شامل کدام گروه از ترکیبات زیر است؟

الف) تری کلرومتان، کلروبرمومتان، تری بروموکلرومتان، تری برومومتان
ب) تری کلرومتان، تری برومومتان، تری کلروفلوئورمتان، تری بروموکلرومتان
ج) تری کرومتان، تری برومومتان، دیکلروبرومتان، دی بروموکلرومتان
د) تری فلوروکلرومتان، دی فلوروکلرومتان، بروموکلرومتان، تری کلرومتان

8. کدام گروه از ترکیبات آلی زیر که در منابع آب آشامیدنی ممکن است دیده شوند، مشکوک به ایجاد سرطان در انسان هستند؟

الف) هپتاكلر، PCBs، اسید هیومیک
ب) PCBs، اسید فولویک، کلردین
ج) هپتاکلر، PCBs، پنتاکلروفنل
د) PAH ،PCBs ، TOC

9. حداکثر مجاز کل مواد جامد محلول بر اساس استانداردهای توصیه شده در ایران چند میلی گرم در لیتر است؟

الف) ۱۰۰        ب) ۵۰۰           ج) ۱۵۰۰             د) ۲۵۰۰

10. جهت تعیین ADI برای مواد شیمیایی در آب آشامیدنی متوسط وزن انسان چند کیلوگرم و مصرف آب چند لیتر در روز در نظر گرفته میشود؟

الف) ۶۰ کیلوگرم و ۲ لیتر     ب) ۷۰ کیلوگرم و ۲ لیتر      ج) ۸۰ کیلوگرم و ۲.۵ لیتر    د) ۷۰ کیلوگرم و ۴ لیتر

11. در اثر ورود فاضلاب های شهری تصفیه شده به رودخانه ها تغییراتی از نظر جلبک ها ایجاد می گردد کدامیک از گزینه های زیر می تواند روند این تغییرات را در طول رودخانه نشان دهند؟

الف) کاهش، افزایش، کاهش
ب) افزایش، کاهش، کاهش سریع
ج) افزایش، کاهش، افزایش
د) کاهش، افزایش، افزایش سریع

12. با افزایش شدید جلبک ها در رودخانه و دریاچه های پشت سدها چه تغییری در PH آب می تواند بوجود آید.

الف) کاهش می یابد    ب) افزایش می یابد     ج) در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد     د) تغییری نمی کند

13. از فرمول (Dt= K’L/ K2 –K (10-K’t – 10Kt2) + Da(10-K’t2 مقدار اکسیژن محلول را در نقاط مختلف رودخانه که فاضلاب های شهری به آن وارد می شود، تخمین زد، در این رابطه D چیست؟

الف) مقدار اکسیژن در زمان t در طول رودخانه
ب) مقدار کاهش اکسیژن در زمان ، در طول رودخانه
ج) مقدار اکسیژن در محل مخلوط شدن آب و فاضلاب
د) بیشترین مقدار کاهش اکسیژن در طول رودخانه

14.خطر وقوع پدیده لایه بندی حرارتی در مخازن آب در چه زمانی بیشتر است؟

الف) تابستان       ب) زمستان       ج) پائیز       د) بهار

15. درجه صورت رشد جلبک ها در آب موجب افزایش PH تا حدود ۱۰ الی ۱۱می گردد؟

الف) ایجاد یون OH در اثر واکنش CO2 با آب
ب) ایجاد یون OH در اثر تجزيه آب
ج) ایجاد یون OH در اثر واکنش HCO3 با آب
د) ایجاد رسوب CaCo در آب

16. در اثر ورود فاضلاب های شهری تصفیه نشده به رودخانه، تغییراتی در مقدار نیترات در طول رودخانه ایجاد می گردد، کدامیک از گزینه های زیر در مورد این تغییرات صحیح به نظر می رسد؟

الف) کاهش، افزایش، کاهش
ب) افزایش، کاهش، بدون تغییر
ج) افزایش، کاهش، افزایش
د) کاهش، افزایش، بدون تغییر

17. در مخازن آب پشت سدها حضور املاح محلول آهن و منگنز در کدام ناحیه بیشتر است؟

الف) Hypolimnion         ب)  Epilimnion          ج)Thermocline         د) Thermocline

۱۸- چنانچه BOD5 رودخانه ای ۵ و BOD5 فاضلاب ورودی به این رودخانه ۵۰۰ میلی گرم در لیتر باشد، BOD5 نهایی آب رودخانه در منطقه مخلوط چند میلی گرم در لیتر است. در صورتی که دبی آب رودخانه ۱۰۰ m3/sec و دبی فاضلاب ورودی به رودخانه ۲۲۰۰L/See باشد؟

الف) ۲۲.۸                ب) ۱۵.۶                      ج) ۷۵.۷                        د) ۶۰.۴

۱۹. اگر در اثر ورود فاضلاب های شهری به یک رودخانه خود پالایی کامل در رودخانه انجام شود، کدام یک از عبارات زیر به صورت کامل تری بیان کننده تغییرات ایجاد شده در کیفیت آب رودخانه می باشد؟

الف) تغییرات قابل ملاحظه ای از نظر کیفیت آب ایجاد نمی شود
ب) رشد جلبک ها و کاهش درجه کیفیت آب ملاحظه میگردد
ج) رشد قارچ ها و تغییرات فیزیکی کیفیت آب دیده می شود
د) املاح معدنی آب کاهش و مواد آلی آب افزایش یابد

۲۰-کدام عبارت در مورد منابع آبی اولیگوتروفیک صحیح است؟

الف) DO زیاد، ازت و فسفر زیاد
ب) DO کم، ازت و فسفر زیاد
ج) DO زیاد، ازت و فسفر کم
د) DO کم، بدون ازت و فسفر

| سوال | پاسخ | سوال | پاسخ | سوال | پاسخ | سوال | پاسخ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  | 11 |  | 16 |  |
| 2 |  | 7 |  | 12 |  | 17 |  |
| 3 |  | 8 |  | 13 |  | 18 |  |
| 4 |  | 9 |  | 14 |  | 19 |  |
| 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |

با پاسخ به 12 سوال از 20 سوال، گواهینامه صادر می گردد.

آرزوی موفقیت برای شما فرهیخته گرامی

لطفا فایل را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:

Andishehfarazan724@yahoo.com